# HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO ROBOT SIFAR TỪ A-Z

Dành Cho Người Không Biết Code (Có AI Hỗ Trợ)

Phiên bản: 7.0 Pro - Step by Step Edition

### MỤC LỤC

PHẦN 0: GIỚI THIỆU & CAM KẾT PHẦN 1: CHUẨN BỊ

PHẦN 2: GIAI ĐOẠN 0 - MÔ PHỎNG (Tuần 0)

PHẦN 3: GIAI ĐOẠN 1A - LẮP RÁP PHẦN CỨNG (Tuần 1-4) PHẦN 4: GIAI ĐOẠN 1B - PHẦN MỀM CƠ BẢN (Tuần 5-8)

PHẦN 5: GIAI ĐOẠN 1C - ĐIỀU HƯỚNG & AI (Tuần 9-12)

PHẦN 6: GIAI ĐOẠN 2 - NÂNG CẤP ORANGE PI 5 (Tuần 13-22) PHẦN 7: HƯỚNG DẪN DÙNG AI/VIBE CODING

PHẦN 8: TROUBLESHOOTING - XỬ LÝ LỖI PHẦN 9: Q&A TỪ KỸ SƯ

PHẦN 10: PHỤ LỤC

# PHẦN 0: GIỚI THIỆU & CAM KẾT 🤝

🎯 LỜI CAM KẾT:

"Nếu bạn làm theo từng bước trong tài liệu này, AI sẽ giúp bạn viết code. Bạn CHỈ

CẦN: Đọc hiểu → Copy/Paste → Hỏi AI khi gặp lỗi. Đừng lo lắng nếu bạn chưa từng viết một dòng code nào!"

### 🤖 Robot SIFAR là gì?

SIFAR (Smart Indoor Farm Assistant Robot) là một trợ lý robot thông minh dành cho các trang trại trong nhà (đặc biệt là nuôi cá hệ thống RAS). Hãy tưởng tượng nó giống như một "Robot hút bụi thông minh" nhưng to hơn, khỏe hơn và làm được nhiều việc hơn:

- 🚀 Tự di chuyển: Tự tìm đường đi trong trang trại mà không đâm vào tường.

- 🐟 Cho cá ăn: Tự động đến từng bể cá và rải thức ăn đúng giờ, đúng lượng.

- 👀 Giám sát: Camera AI nhận diện cá khỏe/yếu và gửi báo cáo về điện thoại bạn.

- 🔋 Tự sạc pin: Khi pin yếu, nó tự biết đường quay về trạm sạc.

### ⏳ Thời gian & Chi phí

- Thời gian hoàn thành dự kiến: 22 tuần (khoảng 5.5 tháng nếu làm cuối tuần).

- Tổng chi phí ước tính: ~13.340.000 VNĐ (Rẻ hơn rất nhiều so với robot công nghiệp có giá hàng trăm triệu!).

💡 Tại sao tài liệu này đặc biệt?

Tài liệu này không dạy bạn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Nó dạy bạn cách trở thành một "Kỹ sư tích hợp" (Integration Engineer) - người biết cách kết hợp các mảnh ghép có sẵn (phần cứng, phần mềm, AI) để tạo ra sản phẩm thực tế.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ 🛠

### Kiến thức tiên quyết (Điểm xuất phát số 0)

Đừng lo lắng, bạn không cần phải là thiên tài máy tính!

- ✅ Bạn CẦN biết: Sử dụng máy tính cơ bản, biết gõ bàn phím, biết cách tìm kiếm trên

Google, và biết cách chat với ChatGPT hoặc Claude.

- ❌ Bạn KHÔNG CẦN: Biết lập trình C++/Python chuyên sâu, biết hàn mạch điện tử phức tạp (chúng ta sẽ học dần).

### Cài đặt môi trường (Step-by-Step)

#### BƯỚC 1: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu 22.04

Chúng ta sẽ dùng Ubuntu (một phiên bản Linux) vì nó tốt nhất cho Robot. Bạn cần một chiếc Laptop cũ hoặc cài song song trên máy tính hiện tại.

🤖 AI Tip: Nếu bạn không biết cài Ubuntu, hãy hỏi ChatGPT: "Hướng dẫn tôi cài Ubuntu 22.04 song song với Windows 10 từng bước một".

- Tải Ubuntu 22.04 LTS Desktop image tại trang chủ Ubuntu.

- Dùng phần mềm Rufus để tạo USB cài đặt.

- Boot từ USB và chọn "Install Ubuntu".

#### BƯỚC 2: Cài đặt ROS2 Humble

ROS2 (Robot Operating System 2) là "hệ điều hành" cho robot. Hãy mở Terminal (Ctrl+Alt+T) và copy-paste từng dòng lệnh sau:

# 1. Kiểm tra locale (ngôn ngữ hệ thống) locale	# Đảm bảo là UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8 export LANG=en_US.UTF-8

# 2. Thêm nguồn cài đặt ROS2

sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository universe

sudo apt update && sudo apt install curl -y

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-ar

# 3. Cài đặt ROS2 Humble Desktop (bao gồm cả Gazebo) sudo apt update

sudo apt install ros-humble-desktop -y

# 4. Cài đặt môi trường

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

✅ Checklist Cài Đặt:

✅ Đã cài Ubuntu 22.04 và khởi động được.

✅ Đã gõ lệnh printenv | grep ROS và thấy hiện ra ROS_DISTRO=humble .

✅ Đã cài VS Code để viết code.

### Danh sách mua sắm đầy đủ (Bill of Materials - BOM)

Hãy in danh sách này ra và tick vào khi mua được hàng.

| STT | Tên linh kiện | Mô tả / Lưu ý quan trọng | Giá dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoverboard Cũ (Hỏng pin/vỏ) | ⚠ QUAN TRỌNG: Phải mua loại dùng bo mạch chia (splitboard) hoặc mạch đơn có chip STM32/GD32. Tránh loại chip lạ không hack được. | 1.500.000 |
| 2 | RPLidar A1M8 | Cảm biến laser quét 360 độ. Mắt thần của robot. | 2.800.000 |
| 3 | Pin Li-ion 36V (10S2P/10S3P) | Dung lượng 6Ah - 10Ah. Có mạch BMS bảo vệ. Đầu jack XT60. | 800.000 |
| 4 | Camera USB góc rộng | Góc nhìn >120 độ. Độ phân giải 1080p. Dây dài >1.5m. | 300.000 |
| 5 | ESP32 Dev Kit V1 | Vi điều khiển cầu nối. Mua loại chân hàn sẵn cho dễ. | 150.000 |

| STT | Tên linh kiện | Mô tả / Lưu ý quan trọng | Giá dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Module IMU MPU6050 | Cảm biến gia tốc/góc nghiêng. Cần thiết để robot không bị lạc. | 40.000 |

| 7 | Nhôm định hình 2020 & Phụ kiện | Thanh nhôm, ke góc, ốc M5, tán T-nut. Kích thước khung ~60x70cm. | 2.000.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Mạch hạ áp (Buck Converter) | 1x LM2596 (cho ESP32), 1x XL4016 (cho OrangePi/Jetson), 1x Buck 12V (cho Phanh). | 550.000 |
| 9 | Phụ kiện khác | Dây điện, ống co nhiệt, công tắc E-Stop, jack XT60, bánh xe caster. | 1.200.000 |
| 10 | Orange Pi 5 (16GB RAM) | Mua ở Giai đoạn 2. Có thể dùng Raspberry Pi 4 hoặc Laptop cũ tạm thời. | 3.500.000 |
|  | TỔNG CỘNG |  | ~12.840.000 |

⬆ Về đầu trang

## PHẦN 2: GIAI ĐOẠN 0 - MÔ PHỎNG (Tuần

0) 🎮

⚠ TẠI SAO PHẢI MÔ PHỎNG?

Trước khi bạn cắt nhôm hay nối dây điện, hãy làm robot chạy trong máy tính trước. Nó giúp bạn tiết kiệm tiền (không làm cháy mạch) và tiết kiệm thời gian (code xong là chạy được ngay trên robot thật).

sudo apt update

sudo apt install ros-humble-gazebo-ros-pkgs ros-humble-xacro ros-humble-joint-sta

Cài đặt Gazebo & Gói mô phỏng

  - Tạo Robot Ảo Đầu Tiên (URDF)

sifar_robot.urdf.xacro

Tạo một file mô tả robot tên là robot.

. Đây là bản vẽ kỹ thuật số của

🤖 AI Tip: Hãy copy đoạn code dưới đây và paste vào ChatGPT với câu lệnh: "Giải thích cho tôi cấu trúc file URDF này, các thẻ link và joint có nghĩa là gì?"

<?xml version="1.0"?>

<robot name="sifar_robot" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">

<!-- Định nghĩa màu sắc -->

<material name="blue">

<color rgba="0 0 0.8 1"/>

</material>

<!-- Thân robot (Base Link) -->

<link name="base_link">

<visual>

<geometry>

<box size="0.6 0.4 0.1"/> <!-- Kích thước hộp chữ nhật 60x40x10cm -->

</geometry>

<material name="blue"/>

</visual>

<collision>

<geometry>

<box size="0.6 0.4 0.1"/>

</geometry>

</collision>

<inertial>

<mass value="10"/> <!-- Nặng 10kg -->

<inertia ixx="0.1" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.1" iyz="0.0" izz="0.1"/>

</inertial>

</link>

<!-- Thêm bánh xe, lidar... (Hỏi AI để viết tiếp phần này!) -->

</robot>

### Chạy thử Robot trong Gazebo

display.launch.py

Tạo file	để đưa robot vào thế giới ảo:

import os

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription

from launch.actions import ExecuteProcess from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():

# ... (Hỏi AI để lấy code launch file hoàn chỉnh) pass

ros2 launch sifar_description display.launch.py

Chạy lệnh:	. Nếu bạn thấy một

cái hộp màu xanh hiện ra trong không gian 3D, chúc mừng! Bạn đã tạo ra con robot đầu tiên.

✅ Checklist Giai Đoạn 0:

✅ Cài đặt thành công Gazebo.

✅ Hiển thị được mô hình robot đơn giản (hình hộp) trong Gazebo.

✅ Điều khiển robot ảo di chuyển bằng bàn phím (dùng gói

teleop_twist_keyboard ).

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 3: GIAI ĐOẠN 1A - LẮP RÁP PHẦN

CỨNG (Tuần 1-4) 🔧

### Kiểm tra Hoverboard cũ

Đây là phần quan trọng và thú vị nhất! Chúng ta sẽ "hack" chiếc xe cân bằng cũ.

Bước 1: Mở vỏ nhựa. Dùng tua vít tháo hết ốc mặt dưới.

##### Bước 2: Nhìn vào bo mạch chủ.

+-----------------------------+ | [ MOSFETs ] [ Tụ Điện ] | | | | [ CHIP CHÍ

Motor] [Jack Hall] | +	+

⚠ LƯU Ý: Hãy lấy kính lúp soi tên con Chip vuông to nhất ở giữa mạch.

- Nếu là STM32F103RCT6 hoặc GD32F103RCT6: ✅ Tốt, hack được.

- Nếu là chip lạ (MM32, AT32...): ❌ Rất khó hack, nên mua main khác.

### Nạp Firmware FOC (Hack não cho xe)

Chúng ta sẽ thay thế "trí thông minh" giữ thăng bằng của xe bằng phần mềm điều khiển theo ý mình (FOC - Field Oriented Control).

https://github.com/EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC

Tải repo:

- Mua mạch nạp ST-Link V2 (khoảng 50k).

- Kết nối 4 dây: 3.3V, GND, SWDIO, SWCLK vào các điểm test trên mạch hoverboard (thường có ghi chú trên mạch).

hover.hex

Dùng phần mềm STM32CubeProgrammer trên Windows để nạp file	đã build.

🤖 AI Tip: Chụp ảnh bo mạch của bạn và gửi cho AI: "Chỉ cho tôi chỗ nào là chân SWDIO và SWCLK trên bo mạch này để nạp code?"

### Lắp ráp khung xe nhôm 2020

Khung xe cần chắc chắn. Kích thước đề xuất: Rộng 60cm x Dài 70cm.

- Cắt nhôm theo kích thước.

- Dùng ke góc vuông và ốc M5 để liên kết.

- Gắn 2 bánh xe hoverboard vào 2 bên hông (dùng kẹp chữ U hoặc khoan trực tiếp vào tấm nhôm dày).

- Gắn 1 bánh xe xoay (caster wheel) ở phía sau để giữ cân bằng (giống xe đẩy siêu thị).

### Sơ đồ đấu dây điện (Wiring Diagram)

An toàn điện là trên hết! Hãy đấu nối cẩn thận, dùng ống co nhiệt bọc mối nối.

[ PIN 36V ] ====> [ Cầu chì 30A ] ====> [ Công tắc E-STOP ] | +===> [ Mạch H Buck XL4016 5V-10A ] ====> [ Orange Pi 5 / USB Hub ] | +===> [ Buck LM2596

+===> [ Buck 12V-3A ] ===========> [ Quạt tản nhiệt & Phanh ]

### Kết nối ESP32 - Bộ não trung gian

ESP32 sẽ nói chuyện với Mạch Hoverboard và Máy tính. Hãy hàn dây vào các chân GPIO sau:

| Chân ESP32 (GPIO) | Chức năng | Kết nối tới | Ghi chú quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 21 | I2C SDA | MPU6050 SDA | Cảm biến góc nghiêng |
| GPIO 22 | I2C SCL | MPU6050 SCL |  |
| GPIO 16 (RX2) | UART RX | Hoverboard TX | Nhận dữ liệu từ bánh xe |
| GPIO 17 (TX2) | UART TX | Hoverboard RX | Gửi lệnh chạy |
| GPIO 23 | PWM | Motor Rải thức ăn | Điều khiển tốc độ rải |

GPIO 25

DIR

Motor Rải thức

ăn

✅ ĐÃ SỬA LỖI: Thay cho GPIO 22

bị trùng

✅ Checklist Giai Đoạn 1A:

✅ Đã nạp thành công firmware FOC cho Hoverboard (khi bật lên có tiếng nhạc khởi động khác).

✅ Khung xe đã lắp chắc chắn, không rung lắc.

✅ Hệ thống điện đã đấu nối an toàn, bật công tắc đèn sáng, không có mùi khét.

✅ ESP32 đã hàn chân kết nối sẵn sàng.

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 4: GIAI ĐOẠN 1B - PHẦN MỀM CƠ

BẢN (Tuần 5-8) 💻

### Kiến trúc 5 Tầng của Robot

Để dễ hiểu, hãy tưởng tượng robot giống như một công ty:

- Tầng 5 - Ứng dụng (Application): Giám đốc. Ra quyết định "Đi tuần tra", "Cho ăn".

- Tầng 4 - Điều hướng (Navigation): Trưởng phòng Logicstic. Tính toán đường đi trên bản đồ.

- Tầng 3 - Điều khiển (Control): Tài xế. Biến đường đi thành tốc độ quay vô lăng.

- Tầng 2 - HAL (Hardware Abstraction): Phiên dịch viên. Chuyển lệnh số học thành tín hiệu điện cho phần cứng. (ESP32 làm việc này).

- Tầng 1 - Vật lý (Physical): Công nhân. Động cơ, bánh xe, pin.

### Tạo ROS2 Workspace

Nơi chứa toàn bộ mã nguồn của robot.

mkdir -p ~/sifar_ws/src cd ~/sifar_ws

colcon build

source install/setup.bash

### Code ESP32 - Cầu nối Serial (Serial Bridge)

Sử dụng Arduino IDE để nạp code này cho ESP32. Code này giúp ESP32 nhận lệnh từ máy tính và gửi xuống mạch Hoverboard.

🤖 AI Tip: Hãy yêu cầu ChatGPT: "Viết cho tôi code Arduino cho ESP32 để giao tiếp UART với mạch Hoverboard FOC. Yêu cầu có Watchdog Timer 0.5s để tự dừng nếu

mất kết nối."

##### Đoạn code quan trọng: Watchdog Timer (Chó canh nhà)

// Nếu quá 500ms không nhận được lệnh từ máy tính -> Dừng xe ngay! if (millis() - last_command_time > 500) {

speed = 0;

steer = 0;

SendToHoverboard(0, 0);

}

### Code ROS2 Node - Serial Bridge (Python)

serial_node.py

sifar_base

Tạo một file python	trong thư mục	.

import rclpy

from rclpy.node import Node

from geometry_msgs.msg import Twist # Lệnh vận tốc

from nav_msgs.msg import Odometry	# Dữ liệu quãng đường

class SerialBridge(Node): def   init  (self):

super().  init  ('serial_bridge')

self.sub = self.create_subscription(Twist, 'cmd_vel', self.cmd_cb, 10) # ...

def cmd_cb(self, msg):

# Nhận lệnh cmd_vel từ Nav2, chuyển thành chuỗi gửi xuống ESP32 # Ví dụ: v=0.5, w=0.1 -> gửi "spd:50,str:10\n"

pass

### Kết nối LiDAR & Camera

sudo apt install ros-humble-sllidar-ros2

ros2 launch sllidar_ros2 sllidar_launch.py

LiDAR: Cài driver

- Camera: Cài driver

. Chạy lệnh:

.

sudo apt install ros-humble-usb-cam

.

### Cấu hình EKF (ekf.yaml)

Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) giúp robot biết vị trí chính xác hơn bằng cách trộn dữ liệu từ bánh xe (Odom) và cảm biến góc nghiêng (IMU).

ekf_filter_node: ros parameters:

frequency: 30.0 two_d_mode: true publish_tf: true

# Fusion config: true = sử dụng giá trị đó odom0: /odom

odom0_config: [true, true, false, ... ] # X, Y, Z, Roll, Pitch, Yaw...

imu0: /imu/data

imu0_config: [false, false, false, ... true, true, true] # Chỉ lấy góc quay

✅ Checklist Giai Đoạn 1B:

✅ ESP32 nhận được lệnh từ máy tính và điều khiển bánh xe quay.

✅ LiDAR hiện được các chấm đỏ (vật cản) trên phần mềm RViz.

✅ Camera hiện được hình ảnh.

✅ Dữ liệu Odom (quãng đường) tăng lên khi đẩy xe di chuyển.

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 5: GIAI ĐOẠN 1C - ĐIỀU HƯỚNG &

## AI (Tuần 9-12) 🧠

### SLAM - Vẽ bản đồ

Sử dụng slam_toolbox. Hãy tưởng tượng robot như một người thám hiểm đi vào hang động tối, vừa đi vừa vẽ lại bản đồ.

ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py

Chạy:

- Mở RViz, bạn sẽ thấy bản đồ dần hiện ra khi điều khiển robot đi khắp phòng.

my_map.pgm

Lưu bản đồ: Dùng panel "Save Map" trong RViz để lưu thành file	và

my_map.yaml

.

### Nav2 - Tự tìm đường

Nav2 là "Google Maps" của robot.

- Load bản đồ vừa lưu.

- Trên RViz, bấm "2D Nav Goal" và chọn một điểm đích.

- Robot sẽ tự tính đường (Global Plan) và tự lái tránh vật cản (Local Planner) để đến đích.

### Huấn luyện AI nhận diện cá (YOLOv8)

Bạn không cần là chuyên gia AI. Chỉ cần làm theo các bước:

- Thu thập dữ liệu: Dùng camera của robot chụp 200-500 tấm ảnh bể cá/cá/người.

- Gán nhãn (Labeling): Upload lên trang Roboflow. Vẽ khung vuông quanh con cá và gán nhãn "fish".

- Huấn luyện (Training): Dùng Google Colab (miễn phí GPU). Chạy lệnh:

from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolov8n.pt') # Dùng bản nano cho nhẹ results = model.train(data='data.yaml', epochs=50)

best.pt

Xuất model: Tải file	về máy tính.

### Chạy AI trên Robot

best.pt

Viết một node Python đơn giản để chạy file	và đọc hình ảnh từ camera.

model = YOLO('best.pt') results = model(frame)

# Nếu phát hiện cá -> Gửi tin nhắn hoặc ghi log if results[0].boxes:

print("Phát hiện cá!")

### Optical Flow - Phân tích cá ăn

Làm sao biết cá đang đói hay no? Dùng thuật toán Optical Flow (Dòng chảy quang học) để đo mức độ "nhốn nháo" của mặt nước.

- Nếu nước động mạnh (Flow cao) ➜ Cá đang tranh ăn ➜ Rải thêm thức ăn.

- Nếu nước tĩnh (Flow thấp) ➜ Cá đã no ➜ Dừng cho ăn.

### Telegram Bot - Cảnh báo từ xa

Tạo một con bot trên Telegram. Khi robot phát hiện lỗi (kẹt thức ăn, pin yếu, cá chết), nó sẽ gửi tin nhắn ngay vào điện thoại của bạn.

✅ Checklist Giai Đoạn 1C:

✅ Robot vẽ được bản đồ hoàn chỉnh của khu vực.

✅ Robot tự đi từ điểm A đến điểm B mà không đâm vào đâu.

✅ AI nhận diện được cá hoặc vật thể bạn đã train.

✅ Nhận được tin nhắn cảnh báo trên Telegram.

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 6: GIAI ĐOẠN 2 - NÂNG CẤP ORANGE

PI 5 (Tuần 13-22) 🚀

⚠ GIAI ĐOẠN NÂNG CAO: Chỉ bắt đầu giai đoạn này khi bạn đã hoàn thành tốt Giai đoạn 1 trên Laptop.

### Tại sao dùng Orange Pi 5?

Laptop quá to và tốn điện để đặt lên robot mãi. Orange Pi 5 nhỏ như thẻ ATM, giá rẻ (3.5tr) nhưng mạnh ngang ngửa máy tính, và đặc biệt có NPU (Neural Processing Unit) chuyên dụng để chạy AI cực nhanh.

  - Migration AI: YOLO → RKNN

Để chạy nhanh trên chip của Orange Pi, ta cần chuyển đổi model AI.

- Bước 1: Export YOLO sang ONNX trên máy tính.

model.export(format='onnx')

RKNN-Toolkit2

.rknn

Bước 2: Dùng	để convert ONNX sang định dạng	.

Lưu ý: Quá trình này gọi là Quantization (Lượng tử hóa), giảm độ chính xác một chút xíu để tăng tốc độ gấp 10 lần.

.rknn

rknnlite2

Bước 3: Chạy file	trên Orange Pi bằng thư viện	.

### Phân tích nhiệt độ (Thermal Analysis)

Orange Pi 5 rất mạnh nên cũng rất nóng.

- Dưới 75°C: ✅ An toàn. Hiệu năng 100%.

- 75°C - 85°C: ⚠ Cảnh báo. Quạt nên quay max tốc độ.

- Trên 85°C: 🚨 Nguy hiểm. Chip sẽ tự giảm tốc độ (Thermal Throttling) làm robot bị "lag", giật cục.

Giải pháp: Bắt buộc gắn tản nhiệt nhôm lớn và quạt chủ động. Dùng lệnh

watch -n 1 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

để theo dõi.

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 7: HƯỚNG DẪN DÙNG AI/VIBE CODING 🤖

Đây là bí mật để người non-tech làm được dự án này!

### Cách hỏi ChatGPT/Claude hiệu quả

Đừng hỏi: "Viết code cho robot." (Quá chung chung)

Hãy hỏi: "Tôi đang dùng ROS2 Humble và Python. Hãy viết cho tôi một Node Subscribe topic '/camera/image_raw', dùng thư viện OpenCV để chuyển thành ảnh xám và hiển thị lên màn hình. Có chú thích từng dòng."

### Debug bằng AI

Khi gặp lỗi đỏ lòm trên màn hình:

- Copy toàn bộ đoạn lỗi đó.

- Paste vào ChatGPT kèm câu: "Tôi gặp lỗi này khi chạy lệnh X. Giải thích nguyên nhân và chỉ tôi cách sửa."

- Làm theo hướng dẫn. Nếu vẫn lỗi, copy lỗi mới và hỏi tiếp.

🤖 Vibe Coding Tip: Đừng cố gắng hiểu từng dòng code ngay lập tức. Hãy tập trung vào "Luồng đi" (Logic flow). Code chỉ là công cụ, Logic mới là sản phẩm.

⬆ Về đầu trang

# PHẦN 8: TROUBLESHOOTING - XỬ LÝ LỖI

🛠

### Lỗi Phần Cứng

##### Mạch Hoverboard không nạp được code?

👉 Có thể bạn mua phải chip Clone. Hãy thử công cụ Unlock Read Protection trong STM32CubeProgrammer. Nếu không được, buộc phải mua mạch khác hoặc chuyển sang dùng mạch driver ODrive/Vesc (đắt hơn).

##### Robot bị trôi, IMU báo góc loạn xạ?

👉 Nhiễu động cơ. Hãy bọc dây động cơ bằng giấy bạc hoặc vòng xuyến Ferrite. Thêm tụ 1000uF vào nguồn cấp cho vi điều khiển.

##### Motor rải thức ăn không quay đảo chiều được?

👉 Kiểm tra lại chân GPIO 25. Đừng dùng chân GPIO 34-39 cho Output (chúng chỉ là

Input).

### Lỗi Phần Mềm

##### Nav2 báo "Unable to compute path"?

👉 Robot đang bị kẹt trong vùng "Inflation Layer" (vùng an toàn ảo quanh vật cản). Hãy

nav2_params.yaml

giảm bán kính Inflation trong file	.

##### Bản đồ bị méo khi quay xe?

👉 Odometry sai hoặc IMU chưa được cân chỉnh (Calibrate). Hãy chạy node cân chỉnh IMU trước.

⬆ Về đầu trang

PHẦN 9: Q&A TỪ KỸ SƯ ❓

❓ "Tôi sợ robot đâm vào tường hoặc rơi xuống hồ?"

💡 Trả lời: Hệ thống có 3 lớp an toàn:

- Lớp Vật lý: Nút E-Stop to đùng màu đỏ, đấm vào là ngắt điện toàn bộ.

- Lớp Phần mềm thấp: Watchdog Timer. Nếu máy tính treo, sau 0.5s vi điều khiển tự phanh xe.

- Lớp Cảm biến: Vùng an toàn LiDAR. Nếu phát hiện vật cản < 30cm, robot tự phanh gấp bất kể lệnh điều khiển.

❓ "Tại sao dùng Hoverboard cũ? Sao không mua motor mới?"

💡 Trả lời: Vì Hoverboard là món hời nhất thế kỷ! Với 1.5 triệu (giá xác xe), bạn có: 2 động cơ BLDC 350W siêu khỏe, mạch driver FOC xịn, Pin Lithium to đùng. Nếu mua rời từng món mới tinh, bạn sẽ tốn hơn 5-7 triệu đồng.

##### ❓ "Orange Pi 5 hay Jetson Orin Nano?"

💡 Trả lời:

Orange Pi 5 (3.5tr): Ngon-Bổ-Rẻ. Đủ sức chạy ROS2 và AI cơ bản. Phù hợp học sinh/sinh viên.

Jetson Orin Nano (9tr+): Hàng hiệu của NVIDIA. Hỗ trợ AI cực tốt, tài liệu nhiều.

Phù hợp nếu bạn dư dả tài chính hoặc làm dự án thương mại.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi chọn Orange Pi 5 để tiết kiệm chi phí.

⬆ Về đầu trang

PHẦN 10: PHỤ LỤC 📚

### Từ điển thuật ngữ (Cho người mới)

- SLAM: Vừa đi vừa vẽ bản đồ (giống game đế chế).

- Nav2: Hệ thống tự tìm đường đi (giống Google Maps).

- URDF: Bản vẽ mô tả cơ thể robot cho máy tính hiểu.

- Topic: Kênh chat giữa các bộ phận robot (ví dụ: mắt camera chat với não bộ).

- Node: Một chương trình nhỏ làm 1 việc cụ thể.

- GPIO: Chân cắm trên mạch điện tử để nối dây.

### Checklist 5 Bước kiểm tra chip STM32

- Mở vỏ nhôm tản nhiệt.

- Lau sạch lớp keo tản nhiệt trên lưng chip.

- Dùng đèn pin và kính lúp soi mã số.

- Tra cứu mã số trên Google.

- Nếu là GD32 hoặc STM32 -> OK. Nếu là mã lạ -> Cân nhắc đổi mạch.

Chúc bạn thành công với dự án SIFAR! 🚀

Hãy kiên nhẫn, chia nhỏ vấn đề và tận dụng sức mạnh của AI.

© 2024 SIFAR Project Open Source